Гризм спектрограф низкого разрешения

Жиляев Б.Е.1, Сергеев А.В.2, Андреев М.В.2, Решетник В.Н.3

1 Главная астрономическая обсерватория НАН Украины, Киев

2 Международный центр астрономических и медико-экологических исследований, Терскол

3 Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Киев

Абстракт

Создан гризм (imaging) спектрограф, который  позволяет регистрировать непрерывный спектр с разрешением 50-100 Å (R ~100)  в области 3500 – 8000 Å, спектральные линии с эквивалентной шириной ≥ 5 Å, а также UBVR характеристики  объекта, выполняя математическую свертку спектра с кривой пропускания фильтра. Спектрограф испытан на телескопах Цейс-600, Celestron 11 обсерватории на пике Терскол. Дифференциальная спектрометрия вспыхивающих звезд YZ CMi, EV Lac (U ~ 12.9) с малыми телескопами  показала, что можно получать спектры с временным разрешением 10-20 сек при соотношении сигнал/шум 20-40. Чувствительность метода такова, что можно наблюдать вспышки звезд с амплитудой в десятые доли звездной величины с характерным временем несколько секунд. За ночь мониторинга может быть получено несколько тысяч спектров.

Создано программное обеспечение, позволяющее за несколько минут выполнить первичную обработку всего массива данных методом дифференциальной спектрофотометрии. Точность UBVR величин порядка 0.015 – 0.020 звездных величин может быть получена при дифференциальной спектрометрии звезд даже при плохих атмосферных условиях. Спектрограф позволяет получать спектры объектов до 16-17 звездной величины  с разрешением  50-100 Å за время накопления 1000 сек с телескопами умеренных размеров.